Система управления высоковольтным напряжением питания детектирующих станций установки НЕВОД-ШАЛ

Кузьменкова П.С.

Студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Институт ядерной физики и технологий, Москва, Россия

E-mail: PSKuzmenkova@mephi.ru

Установка НЕВОД-ШАЛ, созданная на базе Экспериментального комплекса НЕВОД [1] (НИЯУ МИФИ, г. Москва), предназначена для регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) в диапазоне от 1015 до 1017 эВ и реконструкции по электронно-фотонной компоненте их мощности, положения оси и направления прихода. Ее регистрирующая система состоит из независимых кластеров, объединенных центральным пунктом синхронизации, управления, сбора и обработки данных. Кластеры самостоятельно осуществляют регистрацию событий и присваивание им временной метки. Настоящая конфигурация установки включает 9 кластеров, размещенных на площади 104 м2.

Каждый кластер включает 4 сцинтилляционные детектирующие станции (ДС), объединенные локальным пунктом сбора и обработки данных. Каждая ДС состоит из 4 сцинтилляционных счетчиков, три из которых оборудованы одним «стандартным» фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), предназначенным для измерения плотностей частиц ШАЛ в диапазоне от 0.5 до 150 частиц/м2 и временных измерений, а еще один счетчик – «стандартным» и «дополнительным» ФЭУ, который расширяет динамический диапазон ДС до 104 частиц/м2 [3]. Такие динамические диапазоны ДС обеспечиваются настройкой откликов ФЭУ на прохождение одиночных околовертикальных мюонов (13±1 пКл для «стандартного», 0.15±0.01 пКл для «дополнительного») путем регулировки напряжения питания.

Питание ФЭУ ДС обеспечивается источником высоковольтного напряжения на базе DC/DC-преобразователя, конвертирующего постоянное напряжение +12 В в высоковольтное в диапазоне от -600 до -2000 В. Точное значение выходного напряжения для конкретной ДС определяется сопротивлением вмонтированного в блок многооборотного резистора. Поскольку все 5 ФЭУ ДС питаются одним номиналом высоковольтного напряжения питания, процедура настройки сцинтилляционных счетчиков является достаточно сложной. Помимо этого, сильно осложняется процесс замены вышедших из строя счетчиков и корректировки напряжения питания ДС. Также в существующей системе высоковольтного питания ДС отсутствует возможность контроля и быстрой удаленной настройки напряжения питания.

В докладе рассматривается новая система высоковольтного питания ДС, которая будет иметь 20 отдельных каналов на каждый кластер, обеспечивать возможность удаленного мониторинга и корректировки на каждом канале напряжения питания и потребляемого тока, а также обладать возможностью автоматической настройки высоковольтного напряжения питания ФЭУ.

Обсуждаются характеристики и конструкция создаваемой системы высоковольтного питания ДС, а также разработанный алгоритм автоматического управления напряжением питания ФЭУ и результаты его апробации на прототипе системы.

Литература

- Сайт УНУ НЕВОД: http://ununevod.mephi.ru/ru/

- Amelchakov M.B. et al. Cluster type EAS array of the NEVOD experimental complex// Journal of Instrumentation, 2017. V. 12, C06033.

- Шульженко И.А. Установка кластерного типа для регистрации широких атмосферных ливней в Экспериментальном комплексе НЕВОД. Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.01. - М., 2018.