Фотоинактивация бактерий в растворах

Дорофеев Д.В., Цюрко Д.Е, Дорошкевич А.В., Чигарева К.Е., Бекешева А.Р.

Студенты

Оренбургский государственный университет

физический факультет, Оренбург, Россия

E-mail: kadr-98@mail.ru

Количество штаммов, устойчивых к действию традиционных антимикробных препаратов, непрерывно увеличивается [5]. Поэтому требуются новые неинвазивные и нетоксичные противомикробные стратегии, к которым патогены не смогут легко вырабатывать иммунитет. Эффективный способ воздействия на живые микроорганизмы – фотодинамическая обработка, основанная на окислении субстрата активными формами кислорода. Однако такой способ применим только для сред с высоким содержанием кислорода. Если же содержание кислорода в среде мало, например, в бактериальных пленках, в которых аэрирован только поверхностный слой и внутри пленки практически не формируются активные формы кислорода, такой способ инактивации малоэффективен. Для повышения эффективности фотодеструкции бактерий в настоящей работе предложено наряду с фотодинамическим действием «включить» дополнительные реакции, инициированные релаксацией высоких электронно-возбужденных состояний (ВЭВС) молекул сенсибилизаторов.

Объектами исследований служили планктонные бактерии Escherichia coli и Bacillus subtilis. В качестве сенсибилизаторов использовались ксантеновые (эритрозин и эозин) и родаминовые (родамин 6G) красители. Известно [1-4], что при высокой плотности мощности возбуждения в результате ступенчатого поглощения молекулами двух (или более) квантов падающего излучения эффективно заселяются их ВВЭС. Учитывая, что в растворителях с полностью насыщенными связями (мы исследовали бактерии в физрастворах) эффективность переноса энергии на молекулы окружения крайне мала, а квантовый выход флуоресценции из ВВЭС не превышает 10-5 [1-2], поглощенная сенсибилизатором энергия практически полностью трансформируется в тепло. В результате очень быстрого тепловыделения в среде формируются ударные акустические волны, которые могут инактивировать микроорганизмы.

Возникновение и распространение акустических ударных волн в среде изучено по кинетике рассеяния зондирующего луча He-Ne лазера, проходящего через физраствор с красителями. Возбуждение молекул красителей производилось импульсами второй гармоники лазера на YAG:Nd. Параметры возбуждения: длительность импульса 15 нс, длина волны возбуждения 532 нм, плотность мощности (0.1 – 50) МВт/см2.

Рис. 1. Кинетические кривые рассеяния луча He-Ne лазера, проходящего через физраствор, окрашенный эритрозином, в зависимости от плотности мощности излучения лазера на YAG:Nd, возбуждающего молекулы красителя:  1 – 5 МВт/см2, 2 – 20 МВт/см2, 3 – 25 МВт/см2, 4 – 30 МВт/см2.

На рис. 1 показаны характерные кинетические кривые рассеяния луча He-Ne лазера, проходящего через физраствор с красителями в разных диапазонах времени. Видно, что после окончания возбуждающего импульса интенсивность рассеяния резко возрастает и сохраняется в течение нескольких секунд. На коротких временах (0-5 мкс) интенсивность сигнала уменьшается, что обусловлено наведенным триплет-триплетным поглощением. Мы полагаем, что рассеяние света происходит на микропузырьках пара, возникающих в среде. Кинетика формирования и исчезновения пузырьков зависит от энергии возбуждения молекул, концентрации красителей в растворах, давления и вида растворителя. Образование пузырьков пара при локальном нагреве среды происходит в результате испарения жидкости в содержащиеся в растворе микропузырьки растворенного воздуха (бабстоны). Это предположение подтверждается зависимостью интенсивности рассеянного света от давления воздуха над поверхностью раствора. При откачке воздуха из раствора число микропузырьков в растворе уменьшается и соответственно сокращается количество пузырьков пара, рассеивающих свет.

Выживаемость бактерий после возбуждения в присутствие красителей оценивали методом подсчёта колониеобразующих единиц (КОЕ). После облучения раствором с бактериями в присутствие красителей (с ≥ 0.01 мМ, Р ~ (5 – 30) МВт/см2) КОЕ уменьшается. Обсуждаются следующие механизмы фотоинактивации планктонных микроорганизмов в присутствие красителей:

- фотодинамическое повреждение бактерий активными формами кислорода;

- гипертермия клеток при безызлучательной релаксации возбужденных состояний красителей, связанных со стенками бактерий или находящихся внутри клеток;

- повреждение мембран или внутриклеточных элементов при безызлучательном переносе энергии с ВЭВС красителей;

- повреждение стенок бактерий или внутриклеточных элементов ударными волнами, возникающими при быстром образовании и схлопывании пузырьков пара при локальном нагреве раствора до температуры кипения.

Литература

- Аристов А.В., Шевандин В.С.  Исследование синей и ультрафиолетовой люминесценции родамина 6Ж  // Опт. и спектр., 1978, т. 44, в. 3, с. 473-479.

- Ведута А.П., Галанин М.Д., Кирсанов Б.П., Чижикова З.А.  Поглощение возбужденных молекул родамина 6Ж  // Письма в ЖЭТФ, 1970, т. 11, № 1, с. 157-162

- Летута С.Н., Лантух Ю.Д., Пашкевич С.Н. Релаксация высоких электронно-возбужденных состояний многоатомных молекул.  Оренбург, 2016, 164 с.

- Lin H.-B., Topp M.R.  Low quantum-yield molecular fluorescence: polarization in khanthene dyes  // Chem. Phys. Lett., 1977, v. 47, № 3, p. 442-447.

- Nasim Kashef, Ying-Ying Huang, Michael R. Hamblin. Advances in antimicrobial photodynamic inactivation at the nanoscale. Review article. // Nanophotonics. – 2017. – Vol. 6 (5). – рр. 1-27.