Поиск оптимальных параметров конической безэховой камеры методом математического моделирования

Кузьмич Т.А.1

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: kuzmich.ta16@physics.msu.ru

На современном этапе развития радиолокации наблюдается тенденция к использованию низких частот радиочастотного диапазона, в частности метрового и дециметрового. Одним из самых   эффективных способов проводить измерения является использование компактного радиоизмерительного полигона – специально оборудованной для экспериментальных исследований рассеивающих свойств различных объектов, а также параметров антенн безэховой камеры. Среди низкочастотных измерительных стендов важное место занимают рупорные безэховые камеры (РБЭК) различной формы.

Актуальной задачей является предварительная оценка характеристик и возможность выбора наиболее подходящих параметров камеры еще на этапе проектирования. Выбор оптимальной геометрии камеры позволяет расширить возможности измерительного стенда. В данной работе исследуется распределение электромагнитного поля в рабочей зоне конической РБЭК с цилиндрическим продолжением для различных геометрических конфигураций. Для начала рассматривается РБЭК, длина конической части которой составляет 15 м, радиус апертуры - 5.4 м, длина цилиндрического продолжения - 10м. В таком случае центр рабочей зоны находится на расстоянии 19м от вершины (рис.1).

| Рис. 1. Схема РБЭК |  |
| --- | --- |

Анализ электромагнитного поля проводится сначала аналитически, для случая идеально проводящей бесконечной конической поверхности. После замены компонент поля на электрический U и магнитный V потенциалы задача сводится к решению двух краевых задачи Гельмгольца. Общее решение можно представить в виде двух волн: бегущей волны, распространяющейся от источника к открытому концу, и стоячей, распространяющейся к вершине конической поверхности:

(1)

На диаграммах направленности можно наблюдать сильный центральный пик и второстепенные боковые, вызванные зеркальными источниками. Для того, чтобы уменьшить интенсивность бокового излучения, будем рассматривать стенки с покрытием радио поглощающим материалом, а источник будем перемешать по оси конуса. В таком случае вычисления проводятся с помощью вычислительного пакета FEKO методом интегральных уравнений. Исходя из полученных результатов можно определить наилучшее расположение источника для приемлемой неравномерности (2 ДБ) в рабочей зоне – 0,95λ от изначального положения.

| Рис. 2. Диаграммы направленности для сечения в E и H плоскостях |  |
| --- | --- |

Другим способом уменьшения неравномерности амплитуды поля является уменьшение угла раскрыва конуса. Был произведен расчет для той же площади сечения цилиндрической части БЭК, но при меньших углах (15°, 13°, 11°) и большей длине конической части соответственно.

Литература

- Вайнштейн Л.А., Электромагнитные волны, Изд. 2-е.— М.: Радио и связь, 1988. — 440 с

- Тихонов А. Н., Самарский А. А., Уравнения математической физики, Изд. 5-е. —М.: Наука, 1977. — 735 c

- Rodriguez V. A // Proc. Conf. Antennas and Propagation Society International Symposium. Chicago, Illinois, USA. Jul. 8-14, 2012. N.Y.: IEEE. 2012. P.1321.

- Балабуха Н.П., Меньших Н.Л., Солосин В.С. // Антенны. 2015 №9, С.61.

- Кузьмич Т.А., Шапкина Н.Е., Балабуха Н.П. // Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации. 2019 №11, С.28