Применение камеры SWIR-диапазона для обнаружения очагов возгорания крупных лесных пожаров

Афанасов Дмитрий Сергеевич

Аспирант

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», направление «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», Москва, Россия

E-mail: d.afanasov@shvabe.com

Лесные пожары являются глобальной проблемой, с которой люди ежегодно сталкиваются в засушливые сезоны. По данным Рослесхоза только в 2019 году на территории Российской Федерации произошло более 14 тысяч лесных пожаров на площади более 10 млн га, а нанесенный ущерб ориентировочно оценивается в 15 млрд рублей [1].

Предупреждение, обнаружение, мониторинг и пресечение лесных пожаров являются ключевыми проблемами экономической и общественной безопасности во многих частях мира. Недопущение распространения пожаров, в т.ч. на населенные районы, зависит от их успешного мониторинга и своевременного подавления. В свою очередь, успешному подавлению в значительной степени способствует раннее обнаружение очагов возгорания, позволяющее начать проведение мероприятий по их ликвидации, когда пожар еще относительно мал и поддается управлению.

На протяжении десятилетий обнаружение и мониторинг лесных пожаров осуществлялись визуально при помощи различной авиационной техники и спутниковых систем на основе данных дистанционного зондирования земли. Развитие сенсорики, в частности фотоприемных устройств, работающих в инфракрасных (ИК) диапазонах спектра длин волн 3-5 и 8-14 мкм, позволило создавать оптико-электронные системы на их основе, повышающие эффективность обнаружения и мониторинга лесных пожаров. Кроме того, данные системы позволяют проводить оценку нанесенного ущерба и спрогнозировать появление новых возгораний.

Одной из последних перспективных отечественных разработок является малогабаритная ИК камера производства АО «НПО «Орион» на основе отечественного матричного фотоприемного устройства, работающая в коротковолновом ИК-диапазоне (SWIR – Short Wavelength Infrared Range) спектра длин волн 0,9-1,7 мкм. Главной особенностью SWIR-камеры является формирование изображения за счет отраженного от объектов излучения, в отличие от тепловизионных камер, в которых для формирования изображений используется собственное излучение от объектов [2]. Кроме того, при работе в диапазоне 0,9-1,7 мкм, вследствие уменьшенного релеевского рассеяния света, данная камера позволяет наблюдать объекты через дым, туман, а также мелкую пыль.

Таким образом, при решении задач по обнаружению очагов возгорания лесных пожаров SWIR-камера обладает рядом преимуществ перед тепловизионными камерами, работающими в диапазонах 3-5 и 8-14 мкм. Главным из них является работа в условиях сильной задымленности местности. Учитывая тот факт, что дым от пожара для данного диапазона является прозрачным, применение камеры SWIR-диапазона позволит быстрее обнаруживать источники возгорания и более эффективно проводить мероприятия по пожаротушению, а также своевременно ликвидировать возгорания на ранних стадиях. На рисунке 1 представлены результаты наблюдения лесного пожара через SWIR-камеру в сравнении с камерой видимого диапазона. В то время, как камера видимого диапазона не дает возможности оценить обстановку и определить область, на которую необходимо произвести сброс воды для ликвидации пожара, через камеру SWIR-диапазона сквозь дым видны источники пламени и области горения.

а                                                                         б

Рисунок 1. Обнаружение очагов возгорания лесных пожаров в условиях сильной задымленности при помощи камеры SWIR-диапазона: а – изображение, полученное камерой видимого диапазона, б – изображение, полученное камерой SWIR-диапазона

***

Проведенное исследования показало, что уникальные возможности SWIR-камеры отечественного производства, работающей в коротковолновом ИК-диапазоне спектра длин волн (0,9-1,7 мкм), показали эффективность наблюдения за объектами в условиях дыма и тумана. В борьбе с лесными пожарами появляется возможность решать задачи в сложных условиях освещенности независимо от степени задымленности. Применение данного изделия в комплексе с авиационной техникой позволит проводить более эффективную работу по обнаружению очагов возгорания лесных пожаров и значительно сократит сроки их ликвидации.

Литература

- https://tass.ru/v-strane/7362573 (Информационное агентство России «ТАСС»).

- К. А. Хамидуллин, Д. Л. Балиев, П. С. Лазарев и др. Камера коротковолнового инфракрасного диапазона спектра с матричным фотоприемным устройством на основе гетероструктур InGaAs // Прикладная физика. 2017, №6, с.95-102.